IZVJEŠTAJ

O REALIZACIJI BILANSA ENERGETSKIH POTREBA

FEDERACIJE BiH U 2010. GODINI

UVOD

Izvještaj predstavlja Finalni izvještaj o realizaciji Bilansom planiranih energetskih potreba Federacije BiH u periodu januar -decembar 2010. g., uključujući energetske pokazatelje ostvarenja Bilansa u 2009. godini i obuhvata slijedeće osnovne energente i energiju:

– UGALJ,

– ELEKTRIČNA ENERGIJA,

– DERIVATI NAFTE i

– PRIRODNI GAS.

Osnova za izradu Izvještaja su podaci energetskih subjekata: rudnici uglja, JPEPBiH, EPHZ-HB, BH-GAS i uvoznici naftnih derivata, analiza tih podataka i energetskih pokazatelja, te procjena Sektora energije Federalnog ministarstva energije,rudarstva i industrije. Pri strukturiranju energetskih pokazatelja nastojali smo da, i pored niza specifičnosti, svaki od četiri posmatrana segmenta prilagodimo jedinstvenoj matrici podataka čiji glavni parametri jesu:

A - Proizvodnja

B - Razmjena

C - Potrošnja

a dinamički prikaz je dat u mjesečnom intervalu.

U zadnjoj koloni bilansne tabele date su bilansne razlike (Proizvodnja + Razmjena - Potrošnja) iz kojih se vidi da li ukupno snabdijevanje energentima (Proizvodnja + Razmjena) zadovoljava ukupnu Potrošnju.

A. Proizvodnja: U energetskom bilansu FBiH proizvodnja se prvenstveno odnosi na domaće energetske resurse - ugalj i hidro energiju. Ugalj se najvećim dijelom transformira u elektri čnu energiju i u odnosu na vodne snage u ukupnoj proizvodnji

električne energije u FBiH, posmatranom periodu, participira u približnom omjeru 60% termoelektrane a 40% hidroelektrane.

Ugalj (mrki i lignit) se proizvodi u deset rudnika na teritoriji FBiH (Kakanj, Zenica, Breza, Bila,Gračanica, Kreka, Đurđevik, Banovići, Tušnica i Kamengrad) za potrebe proizvodnje električne energije i toplote, industrije i široke potrošnje.

Električna energija se proizvodi iz domaćeg uglja u dvije termoelektrane (Kakanj i Tuzla) a iz hidroresursa u devethidroelektrana (Rama, Jablanica, Grabovica, Salakovac, Mostar, Čapljina, Jajce 1, Jajce 2 i Peć Mlini) i nekoliko distributivnih

elektrana. Takođe, u termoelektranama se proizvode toplotna energija i tehnološka para.

Proizvodnja električne energije iz sunčeve energije odvija se u pilot postrojenju lociranom, od 2009. godine, u Mostaru u Domu za djecu sa posebnim potrebama "Los Rosales".

B. Razmjena (Uvoz-Izvoz):

Saldo uvezenih i izvezenih količina.

Uvoze se prirodni gas i derivati nafte, kao i nedostajuća količina električne energije potrebna da se zadovolje potrebe potrošaća. U stavku uvoza električne energije uključene su i nabavke u okviru naturalne razmjene sa elektroenergetskim sistemima izvan F BiH. Prirodni gas se uvozi iz Ruske Federacije a uvezene količine se očitavaju u Mjerno-regulacionoj stanici Karakaj (Zvornik). Potrošače Federacije BiH snabdijeva BH-GAS a ulazne količine i kontrola kvaliteta se očitavaju u Mjerno-regulacionoj stanici Stari} (Kladanj). Derivate nafte, prema podacima kojima raspolaže ovo Ministarstvo, uvozi 18 registrovanih uvoznika, iako postoji 77 registrovana uvoznika.

Izvoze se električna energija, u koju su uključene i isporuke potrošačima van F BiH, i manje količine uglja.

C. Potrošnja:

Ugalj je najvećim dijelom plasiran u termoelektrane, potom za potrebe drugih industrijskih postrojenja i u široku potrošnju. Električna energija je isporučena direktnim potrošačima (Mittal Steel Zenica i Željezara Ilijaš, ŽeljezniceBiH,

Cementara Kakanj, KTK Visoko, Aluminij Mostar, Elektro Bosna Jajce i B.S.I Jajce) i distributivnim preduzećima u sastavu JP EP BiH i EP HZ-HB. Derivati nafte isporučeni su rudnicima, termoelektranama, ostalim industrijskim objektima i distributerima, a prirodni gas potrošačima direktno priključenim na gasovod

(Mittal Steel Zenica, Željezara Ilijaš, IGM Visoko, TC Kakanj, Krečana Kreševo i Grijanje Zenica) i distributerima (Sarajevogas Sarajevo i Visokogas Visoko).

U zadnjoj koloni su prikazane:

Razlike: Odnose se na razliku između snabdijevanja (proizvodnja plus/minus razmjena) i potrošnje.